Памятка

по пожарной безопасности при использовании печного отопления

Чтобы не возник пожар соблюдайте следующие правила:

- перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и отремонтирована;

- перед началом топки, и в течение отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;

- трубы и стены, в которых проходят дымовые камеры, должны быть побелены;

- чугунная печная плита не должна иметь трещин;

- у каждой печи под топочной дверкой должен быть металлический лист размером не менее 700х500 мм;

- запрещается растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива.

Запрещается:

- перекаливать печи;

- топить печи при открытых топочных дверцах;

- закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;

- сушить горючие материалы (дрова, одежду) на печи или около нее;

- оставлять печи без присмотра во время топки, а также поручать детям надзор за ними;

- располагать  топливо, другие горючие  вещества и материалы на предтопочном листе;

- высыпать горячую золу и шлак возле строений и заборов.

Действия при пожаре:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по стационарному телефону «01», по сотовому – «112» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергию (газ);

- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь  самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый ил и углекислотный);

- если  пламя не удалось погасить  моментально, сразу покиньте помещение. Закройте  двери и окна, предупредите соседей о пожаре;

- если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

- если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна.

С памяткой по пожарной безопасности при использовании печного отопления

ознакомлен(ы):

Адрес  ___________________________________________________________________________

_________________           _________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)